Especificaciones para los fittings press de bronce de silicio libre de plomo y PPSU y para los tubos de plástico SANHA

Proyecto:

Servicios generales de ingeniería.

Debe leerse conjuntamente con la información preliminar y las condiciones generales.

TUBERÍAS de plástico: 3Fit Press, (Serie 25000) SISTEMA DE TUBERÍAS PRENSADAS PARA agua potable, agua de lluvia, agua purificada, sistemas de calentamiento de agua abiertos y cerrados, CON DETECCIÓN DE FUGAS VISIBLES y función Push & Stay.

.Material: Los fittings press de bronce de silicio libre de plomo (3Fit Press serie 25000) y los fittings press de PPSU (3Fit Press serie 35000) para tubos de plástico (MultiFit Flex) están fabricados en bronce de silicio libre de plomo, material nr. CW724R-DW (serie 25000) según EN 12449, y en PPSU (serie 35000). Aptos para su utilización con tubos de MultiFit Flex (serie 23000).

.Método de unión: Fittings 3Fit Press formados por una conexión amoldable, fabricados mediante la deformación radial ‘común’ de los fittings y el tubo. Junta de anillo insertada adicional NEGRA de polímero elástico EPDM según EN 681 que garantiza la estanqueidad al presionarla formando una barrera contra las fugas en determinados medios.

combipress®:

- Detección de fugas visibles

Los fittings deben disponer como estándar de un sistema de control de fugas visibles diseñado por SANHA que señala los fallos de presión accidentales.

- Función Push & Stay

La función Push & Stay garantiza una fácil instalación, evitando al mismo tiempo el deslizamiento los fittings en el tubo.

- Compatibilidad con herramientas

Todos los fittings press de SANHA han sido diseñados para ser utilizados junto con las herramientas de perfil SA, aunque es posible utilizar otros perfiles de mordaza y aro con estos fittings, tal como se indica en la Guía de Instalación General

.Fabricante: SANHA GmbH & Co. KG, Im Teelbruch 80, 45219 Essen, Alemania.

.Certificaciones: Certificación DVGW

.Aplicaciones: Los fittings 3Fit Press en combinación con los tubos MultiFit Flex son aptos para agua potable, agua de lluvia, agua purificada, y sistemas de calentamiento de agua abiertos y cerrados. Presión máxima de funcionamiento de 16 bares para 25 °C, 13 bares para 50 °C y 10 bares para 75 °C, y temperatura de funcionamiento de -30 a +75 °C. (sólo fluidos incompresibles)

Cuando proceda, se debe considerar la dilatación térmica de los tubos en el diseño del sistema.

Los instaladores deben estar capacitados

Para que las garantías sean válidas, todos los productos deben instalarse de acuerdo con nuestras instrucciones e información técnica.

(Nota: Es posible utilizar todos los perfiles de mordaza/aro B, F, H, TH, U con los fittings de SANHA, tal como se indica en la Guía de Instalación General)